Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

ГИП

Иващенко

12/20-ТКР.С

Листов

Лист

Стадия

П

1

1

ООО

«КУРСКСТРОЙПРОЕКТ»

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

| # Обозначение | Наименование | ## Примечание |
| --- | --- | --- |
| 12/20 -ПЗ.С | Содержание |  |
| 12/20- СП | Ведомость основных комплектов рабочих чертежей |  |
| 12/20- ПЗ | Пояснительная записка |  |
| Прилагаемые документы |  |  |
|  | Задание на проектирование, утвержденное главой Моковского сельсовета Курского района Курской области |  |
| от 26.10.2012 № 2748 | Постановление администрации Курского района Курской области об утверждении акта выбора земельного участка |  |
| от 26.10.2012 | Акт выбора земельного участка |  |

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

ГИП

Иващенко

12/20 -ТКР

Листов

Лист

Стадия

П

1

1

ООО

«КУРСКСТРОЙПРОЕКТ»

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Общая пояснительная записка |  |
| 12/20 -ПЗ |  |  |
| Раздел 2 | Проект полосы отвода |  |
| 12/20 -ППО |  |  |
| Раздел 3 | Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения. ГСН. |  |
| 12/20 -ТКР |  |  |
| Раздел 4 | Проект организации строительства |  |
| 12/20 -ПОС |  |  |
| Раздел 5 | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 12/20 -ООС |  |  |
| Раздел 6 | Сметы на строительство |  |
| 12/20 – СД 1, СД-2 | Сводный сметный расчет |  |
|  | Объектные и локальные сметы |  |

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

ГИП

Иващенко

12/20 -ПЗ

Листов

Лист

Стадия

П

1

9

ООО

«КУРСКСТРОЙПРОЕКТ»

Проект полосы отвода

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.  Общая часть

1.1  Основание для проектирования

Проектно-сметная документация на строительство подъездной дороги к ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области  разработана на основании письма-заказа главы администрации Моковского сельсовета, задания на проектирование, постановления главы администрации Курского района от 26.10.2012 № 2748.

Проектировщик: ООО «Курскстройпроект».

Юридический адрес: ул.Кольцова, 15, г.Курск.

Свидетельства: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области»» № П-089-01022010-061/2  от 25.10.2010г.

Топосъемка выполнена субподрядной  организацией ОАО «Курскстройизыскания».

Заказчик (Застройщик) – Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области

Юридический адрес: пос.Моква Курского района Курской области.

Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. Главный инженер проекта А.Г.Иващенко

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20 -  ПЗ

Лист

2

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

1.2  Исходные данные

Проектно-сметная документация на строительство подъездной дороги к ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области разработана на основании:

- задания на проектирование, утвержденного Главой  Моковского сельсовета Курского района Курской области;

- Постановления Администрации Курского района Курской области от 26.10.2012 № 2748 об утверждении акта выбора земельного участка

- акта выбора земельного участка под строительство объекта «Подъездная дорога к ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области».

Определение сметной стоимости строительства производилось базисно-индексным методом согласно «Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 (введённой в действие постановлением Госстроя России от 05.05.2004г. №15/1) и приказа Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.07.2007г. № 188 в двух уровнях цен: базисном (на 01.01.2000г.) и текущем (на 3 кв. 2012г.).

Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000г.) рассчитана на основании федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2009 года с использованием программного комплекса «Гранд-смета», созданного ООО «Центр по разработке и внедрению информационных технологий «Гранд», имеющего сертификат   № POCC.RU.СП 15.Н00034 от 25.04.2006г.

Пересчет в текущий уровень цен по (состоянию на 3 кв. 2012 года) произведен по индексам согласно письму Минрегиона России от 18.10.2010г. № 39160-КК/08.

2.  Природные условия строительства

2.1  Климат

Проектируемая автодорога находится на территории Курской области.

Климат области умеренно-континентальный. Он характеризуется холодной зимой, относительно теплой и дождливой осенью, умеренно теплым летом, высокой влажностью воздуха. Наиболее холодный месяц - январь (- 9,3°С), наиболее теплый - июль (+18,7°С), данные о температуре воздуха приняты по метеостанции Курск.

Атмосферные осадки играют существенную роль в гидрологическом режиме и, в частности, в процессе формирования стока пересекаемых водотоков. Осадкам свойственна большая изменчивость во времени и по площади. Среднегодовое количество осадков составляет в теплый период – 200 мм, в холодный – 510 мм.

Район можно отнести к зоне умеренного увлажнения. Около 16% (95мм) от общего количества осадков выпадает в твердом виде с ноября по март и за счет таяния снегового покрова на водосборе формирует весеннее половодье

Большая часть осадков (388 мм) выпадает с апреля по сентябрь в виде дождя и сказывается на формировании стока временных водотоков, малых и средних рек.

По географическому положению рассматриваемая территория находится под воздействием различных воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Преобладающее за год направление ветра - юго-западное и западное. Среднегодовая скорость ветра на высоте флюгера (11 м) - 9 м/сек (метеостанция Курск).

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20 - ПЗ

Лист

3

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Район работ, в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и ОДН 218.046.01, находится в  III дорожно-климатической зоне. Основные климатические характеристики представлены в таблицах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 по метеостанции Курск (Научно - прикладной справочник по климату СССР.ч.1-6, вып.28, СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») и метео-станции Льгов (Справочник по климату СССР вып.28,ч.П-1У):

Таблица 1

| Климатические характеристики | Курск |
| --- | --- |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -35° |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | 37° |
| Среднемесячная температура января | -9,3° |
| Среднемесячная температура июля | 22,2° |
| Средняя годовая температура воздуха | 5,5° |
| Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98% | -32° |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98% | -29º |
| Средняя продолжительность безморозного периода, сут | 163 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 587 |
| В том числе жидких, мм | 388 |
| Суточный максимум осадков, мм | 144 |
| Максимальная интенсивность осадков за 20 минут, мм/мин | 2,3 |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 08.12 |
| Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова | 29.03 |
| Средняя глубина промерзания почвы, см | 66 |
| Число дней с гололедными явлениями | 30 |
| Число дней с туманами | 31 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль месяцы | 76 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август месяцы | ЮЗ |

2.2  Рельеф

Район проектируемой дороги расположен на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности и по характеру поверхности представляет собой пологоволнистую равнину, пересечённую долинами рек и овражно-балочной сетью. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 177,60-196,80 м. На территории рассматриваемого района встречаются карстовые формы рельефа, из которых наиболее распространёнными являются западины.

2.3  Растительность и животный мир

В геоботаническом отношении территория района реконструкции принадлежит к подзоне типичной лесостепи. На водоразделах и надпойменных террасах сохранились остатки широко распространенных в прошлом сосновых лесов. Степь в естественном виде практически не сохранилась. Поймы и склоны речных долин покрыты местами смешанной растительностью с преобладанием ивы, клёна и различных кустарников. На поймах также широко распространена болотная и луговая растительность. Большая часть рассматриваемой территории занята сельскохозяйственными угодьями и застройкой.

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20 - ПЗ

Лист

4

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Животный мир представлен следующими видами: лиса, заяц-русак, слепыш, полевая мышь, обыкновенная полёвка и др. Из птиц встречаются куропатки, жаворонки, грачи и др.

Животный мир сильно обеднён и трансформирован под влиянием антропогенных факторов.

2.4  Инженерно-геологические условия

2.4.1  Физико-географические условия

Проектируемая автодорога расположена в Курском районе Курской области.

Район строительства расположен на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности и по характеру поверхности представляет собой пологоволнистую равнину, пересечённую долинами рек и овражно-балочной сетью. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 177,60-196,80 м. На территории рассматриваемого района встречаются карстовые формы рельефа, из которых наиболее распространёнными являются западины.

3. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ И КЛАССЕ, ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

Проектируемая подъездная дорога к ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области относится к автодорогам II-с-б технической категории – автодорога местного значения.

- расчетная скорость – 40 км/час;

- ширина проезжей части – 3,5 м;

- ширина обочины – 1,0 м,

- ширина укрепленной полосы обочины – 0,5 м,

- ширина земляного полотна – 5,5 м;

- число полос движения – 1;

- наименьший радиус кривых в плане – 60 м;

- наибольший продольный уклон – 110 ‰;

- поперечный уклон проезжей части  –  20 ‰, обочины – 40 ‰;

- расчетные нагрузки – А-8, НГ-60 (для искусственных сооружений),

60 кН (для дорожной одежды).

Протяженность автодороги составляет 0,433 км.

4.  Обоснование выбранного варианта трассы

Проектируемый участок подъездной дороги проходит по балке Черников Бок в деревни Гремячка с исторически сложившейся застройкой. Варианты проложения трассы не прорабатывались. Существующая дорога грунтовая, без насыпи, проходит по балке Черников Бок.

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20 - ПЗ

Лист

5

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Покрытие на дороге отсутствует. Пересечений и примыканий с твердым покрытие существующая трасса не имеет. Состояние существующей грунтовой дороги неудовлетворительное.

В период весенней и осенней распутицы, а также после летних дождей дорога становится непроезжей. В связи с возрастающей интенсивность движения и транспортных перевозок возникла необходимость строительства дороги с твердым покрытием.

- Сведения о линейном объекте

Подъездная дорога к ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области запроектирована в соответствии с заданием на проектирование и актом выбора трассы.

Протяженность автодороги составляет 0,433 км.

Начало трассы проектируемого участка ПК 0+00 принят на ПК 3+86 ранее выданного проекта ООО «Проект», далее дорога проходит  по балке Черников Бок и по склону балки поднимается к садовому товариществу «Урожай». В конце трассы на ПК 4+33 устраивается разворотная площадка.

Проектируемая дорога относится к автодорогам II-с-б технической категории – автодорога местного значения.

Трасса имеет два угла поворота от 12о6/ до 60о18/ . Радиусы кривых на закруглениях приняты от 60 до 1000 м.

Ширина проезжей части 3,5 м, обочины – 1,0 м.

Технические параметры проектируемой дороги приняты в соответствии с изменением № 1 от 29.05.1990 г. К РСН-88.

- Технико-экономическая характеристика автодороги

Основные технические параметры проектируемой автомобильной дороги:

- расчетная интенсивность движения - 50 ед/сут.

- расчетная скорость – 40 км/час;

- ширина проезжей части – 3,5 м;

- ширина обочины – 1,0 м,

- ширина укрепленной полосы обочины – 0,5 м,

- ширина земляного полотна – 5,5 м;

- число полос движения – 1;

- наименьший радиус кривых в плане – 60 м;

- наибольший продольный уклон – 110 ‰;

- поперечный уклон проезжей части  –  20 ‰, обочины – 40 ‰;

- расчетные нагрузки – А-8, НК-80 (для искусственных сооружений),

- кН (для дорожной одежды).

- Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование

Трасса автодороги проходит в по землям Моковского сельсовета Курского района Курской области. Ширина полосы постоянного отвода в среднем равна 11.5 м. Площадь постоянного отвода 6930 м2= 0,693 га.

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20 - ПЗ

Лист

6

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Площадь полосы временного отвода шириной 10,0 м для прохождения транспорта, строительной техники, складирования материалов, включая полосу постоянного отвода,  составляет 1,093 га. После окончания строительных работ земельный участок для временной полосы отвода подлежит возврату землепользователям.

- Основные параметры и характеристики земляного полотна

Продольный профиль и земляное полотно участка проектируемой дороги запроектированы в соответствии с принятыми техническими нормативами, в увязке с инженерно-геологическими условиями и рельефом местности.

Продольный профиль запроектирован в соответствии с требованиям норм СНиП 2.05.02-85 для дорог II-с-б технической категории.

B соответствии с принятыми техническими нормативами ширина земляного полотна проектируемого участка дороги принята равной 5,5 м.

Поперечные профили земляного полотна запроектированы в увязке с инженерно-геологическими условиями района строительства.

Крутизна откосов насыпей назначена в соответствии с требованиями п.6.26 и табл.23 СНиП 2-05.02-85*.

Чертежи поперечных профилей конструкции земляного полотна прилагаются в настоящем томе.

Для возведения земляного полотна проектом предусмотрено использование привозного грунта.

В соответствии с табл.22 СНиП 2.05.02-85* коэффициент уплотнения грунта в насыпи принят равным 0,98. Коэффициент относительного уплотнения в соответствии с табл.14 приложения 2 к   СНиП 2.05.02-85* для насыпи принят равным 1,1.

Общий объем оплачиваемых земляных работ по проекту составил 10432 м3.

Для предохранения откосов земляного полотна от размывов проектом предусмо-трено их укрепление засевом трав по плодородному слою грунта слоем 15 см. Общая площадь укрепления по проекту составляет 4006 м2.

Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами проектом предусматривается устройство водоотводных канав и кюветов для организации водоотвода в пониженные места с укреплением откосов засевом трав.

Дорожная одежда

В соответствии с заданием на проектирование при разработке проекта дорожная одежда была принята облегченного типа с покрытием из асфальтобетона.

Участок проектирования расположен в III дорожно-климатической зоне.

Расчетная нормативная нагрузка для расчета дорожной одежды принята 60 кН.

Дорожная одежда проезжей части (тип 1) устраивается следующей конструкции:

- покрытие из горячего асфальтобетона типа Б марки III ГОСТ 9128-2009 – 0,05 м;

- основание из щебня М-800 фр. 40-70 мм, по ГОСТ 3344-83, устраиваемое по принципу заклинки – 0,18 м;

- подстилающий слой из песка средней крупности по ГОСТ 8736-93*  – 0,15 м.

Требования к материалам для устройства дорожной одежды определены соответствующими стандартами, которые приведены на поперечном профиле конструкции дорожной одежды.

Общая площадь покрытия по проекту составила 1987 м2

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20 - ПЗ

Лист

7

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

9.  Искусственные сооружения

При пересечении проектируемой дорогой понижения проектом предусмотрено строительство круглой железобетонной водопропускной трубы отверстием 2х1,25 м на ПК 0+50.

Труба является перепускной и не требует гидрологических расчетов в связи с малой площадью водосборов.

Труба запроектирована согласно ТП серии 503-07-2 инв. № 17901/1. Толщины звеньев назначены с проверкой на нагрузки А8, НК80.

Укрепление русла и откосов насыпи у оголовков принято по типовому проекту 3.501.1-156 «Укрепление русел, конусов и откосов насыпи малых, средних мостов и водопропускных труб».

10.  Пересечения и примыкания

В проекте предусмотрено устройство перекрестка на ПК 0+00. Конструкция пересечений и примыканий запроектирована  в соответствии с рекомендациями СНиП 2.05.02-85*, радиус кривых на закруглениях 15,0 м.

Ширина проезжей части съездов принята 3,5 м. Дорожная одежда на съездах устраивается по типу основной дороги. Обочины съездов укрепляются щебнем.

В месте пересечения автодорогой подземной сети газопровода предусмотрено устройство защитного кожуха.

11.  Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Для обеспечения безопасности и организации движения в соответствии со СНиП 2.05.02-85 предусмотрен комплекс проектных решений по обустройству: установка сигнальных столбиков и дорожных знаков.

Конструкция дорожных знаков принята по ГОСТ 52290-04 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Конструкция опор для установки знаков принята по типовому проекту серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков». Их установка предусмотрена в соответствии с ГОСТ Р 52290 и Указаниями по применению дорожных знаков.

Железобетонные сигнальные столбики устанавливаются  по ГОСТ 50970-96.

Для создания безопасных условий движения автомобильного транспорта проектом предусмотрено использование комплекса технических средств:

- установка дорожных знаков 		- 11 шт;

- установка сигнальных столбиков	- 74 шт.

12. Охрана окружающей среды

В разделе «Охрана окружающей среды» определено влияние проектируемого объекта на окружающую природную среду и разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия в период его строительства и эксплуатации.

Во время эксплуатации автодороги воздействие на приземный слой атмосферы будет осуществляться при движении по ней автотранспорта.

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20 - ПЗ

Лист

8

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

В состав отработанных газов автомобилей входят следующие токсичные вещества: оксид углерода (СО); углеводороды (СН); оксиды азота (NOх); сажа; диоксид серы.

Величина выброса и условия рассеивания этих веществ зависят от метеорологических условий, температурного и ветрового режимов, интенсивности движения, состава транспортного потока, скорости движения транспортных средств и рельефа прилегающей территории.

Анализ результатов расчета максимальных приземных концентраций ЗВ в атмосфере позволяет сделать вывод, что на территории жилой застройки, расположенной на расстоянии 50 и более метров по всем присутствующим в выбросах веществам соблюдаются нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест.

На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что выбросы всех загрязняющих веществ от проектируемых источников загрязнения атмосферы  рекомендуются в качестве предельно допустимых (ПДВ).

Акустическое состояние окружающей среды в районе размещения проектируемой дороги определяется движением автомобильного транспорта по автодороге.

Из проведенных расчетов следует, что уровень шума, создаваемый источниками шума в расчетных точках, принятых в жилье, не превышает максимально-допустимых значений для жилых территорий для дневного и ночного времени, принятого согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Для строительства проектируемой автодороги выполняется отчуждение земель во временное и постоянное использование.

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.

Отчуждение земель в постоянное пользование выражается в отчуждении земель для размещения объекта.

Строительный мусор, производственные и бытовые отходы подлежат сбору и хранению в специально отведенных местах, по мере накопления отходы будут вывозиться

в зависимости от класса опасности на полигон ТБО, полигон промотходов или передача на переработку другим предприятиям. Замазученный грунт собирается в специально отведенный контейнер для передачи на переработку специализированным предприятиям.

После завершения строительства на территории объекта предусматривается уборка строительного мусора, выполнение планировочных работ и проведение работ по благоустройству земельного участка.

Принятые проектные решения соответствуют существующему природоохранному законодательству. Уровень воздействия на окружающую природную среду является допустимым.

Учитывая все природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом, обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.

13. Проект организации строительства

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», район строительства относится ко II температурной зоне с продолжительностью зимнего периода 198 дней.  Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 260С.

Протяжение проектируемого участка дороги составляет 0,433 км.

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20 - ПЗ

Лист

9

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Проект организации строительства предусматривает:

- выполнение строительных и монтажных работ с соблюдением требований рабочей документации соответствующих глав СНиП 12-03-01 и 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования» и часть 2 «Строительное производство», а также требований правил производственной санитарии, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- первоочередное выполнение работ подготовительного периода.

Подготовительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие своевременное начало и бесперебойное ведение основных дорожно-строительных работ.

Подготовительные работы включают в себя:

- оформление изъятия земельных участков для государственных нужд;

- разбивка трассы;

- вырубка кустарника на площади 620 м 2;

- доставку на стройплощадку необходимой техники, инвентаря, приспособлений;

- установка противопожарного щита.

В подготовительный период производится снятие растительного слоя грунта толщиной 0,3 м на участках подлежащих рекультивации. Параллельно с этими работами, на очищенных площадях проводят работы по разработке выемки и нарезке корыта под дорожную одежду.

В соответствии с заданием на проектирование при разработке проекта за основу был принят капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона.

К устройству основания дороги можно приступить после приемки земляного полотна заказчиком. В корыто земляного полотна завозится автосамосвалами песок, который планируется бульдозерами и уплотняется катками.  После этого выполняется окончательная планировка по отметкам. При необходимости, по заключению лаборатории, производится полив песка до оптимальной влажности.

Отсыпку выравнивающего слоя щебнем начинают после приемки песчаного основания.

В процессе строительства покрытия и основания следует контролировать:

- температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале;

- постоянное качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос.

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в полном соответствии с правилами и требованиями СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. «Общие требования» и СНиП 12.04-02 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. «Строительное производство».