Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

ГИП

Иващенко

12/20-ТКР.С

Листов

Лист

Стадия

П

1

1

ООО

«КУРСКСТРОЙПРОЕКТ»

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

| # Обозначение | Наименование | ## Примечание |
| --- | --- | --- |
| 12/20 -ТКР.С | Содержание |  |
| 12/20-ТКР | Ведомость основных комплектов рабочих чертежей |  |
| 12/20-ТКР.ПЗ | Пояснительная записка |  |
| Прилагаемые документы |  |  |
| 12/20-ТКР.АД | Графическая часть | Листы 1- 11 |

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

ГИП

Иващенко

12/20 -ТКР

Листов

Лист

Стадия

П

1

1

ООО

«КУРСКСТРОЙПРОЕКТ»

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Общая пояснительная записка |  |
| 12/20 -ПЗ |  |  |
| Раздел 2 | Проект полосы отвода |  |
| 12/20 -ППО |  |  |
| Раздел 3 | Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения. ГСН. |  |
| 12/20 -ТКР |  |  |
| Раздел 4 | Проект организации строительства |  |
| 12/20 -ПОС |  |  |
| Раздел 5 | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 12/20 -ООС |  |  |
| Раздел 6 | Сметы на строительство |  |
| 12/20 – СД 1, СД-2 | Сводный сметный расчет |  |
|  | Объектные и локальные сметы |  |

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

ГИП

Иващенко

12/20 -ТКР.ПЗ

Листов

Лист

Стадия

П

1

5

ООО

«КУРСКСТРОЙПРОЕКТ»

Проект полосы отвода

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1.1  Сведения о топографических изысканиях.

Проектно-сметная документация на строительство подъездной дороги к ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области  разработана на материалах инженерно – геодезических изысканий, выполненных субподрядной  организацией ОАО «Курскстройизыскания» в сентябре 2012 года.

Проектируемая   автодорога   проходит   по    существующей грунтовой дороге к   ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области.

Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. Главный инженер проекта А.Г.Иващенко

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20- ТКР.ПЗ

Лист

2

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

1.1.2 Метеорологические и климатические условия.

Проектируемая автодорога находится на территории Курской области.

Климат области умеренно-континентальный. Он характеризуется холодной зимой, относительно теплой и дождливой осенью, умеренно теплым летом, высокой влажностью воздуха. Наиболее холодный месяц - январь (- 9,3°С), наиболее теплый - июль (+18,7°С), данные о температуре воздуха приняты по метеостанции Курск.

Атмосферные осадки играют существенную роль в гидрологическом режиме и, в частности, в процессе формирования стока пересекаемых водотоков. Осадкам свойственна большая изменчивость во времени и по площади. Среднегодовое количество осадков составляет в теплый период – 200 мм, в холодный – 510 мм.

Район можно отнести к зоне умеренного увлажнения. Около 16% (95мм) от общего количества осадков выпадает в твердом виде с ноября по март и за счет таяния снегового покрова на водосборе формирует весеннее половодье

Большая часть осадков (388 мм) выпадает с апреля по сентябрь в виде дождя и сказывается на формировании стока временных водотоков, малых и средних рек.

По географическому положению рассматриваемая территория находится под воздействием различных воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Преобладающее за год направление ветра - юго-западное и западное. Среднегодовая скорость ветра на высоте флюгера (11 м) - 9 м/сек (метеостанция Курск).

Район работ, в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и ОДН 218.046.01, находится в  III дорожно-климатической зоне. Основные климатические характеристики представлены в таблицах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 по метеостанции Курск (Научно - прикладной справочник по климату СССР.ч.1-6, вып.28, СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») и метео-станции Льгов (Справочник по климату СССР вып.28,ч.П-1У):

Таблица 1

| Климатические характеристики | Курск |
| --- | --- |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -35° |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | 37° |
| Среднемесячная температура января | -9,3° |
| Среднемесячная температура июля | 22,2° |
| Средняя годовая температура воздуха | 5,5° |
| Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98% | -32° |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98% | -29º |
| Средняя продолжительность безморозного периода, сут | 163 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 587 |
| В том числе жидких, мм | 388 |
| Суточный максимум осадков, мм | 144 |
| Максимальная интенсивность осадков за 20 минут, мм/мин | 2,3 |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 08.12 |
| Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова | 29.03 |
| Средняя глубина промерзания почвы, см | 66 |
| Число дней с гололедными явлениями | 30 |
| Число дней с туманами | 31 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль месяцы | 76 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август месяцы | ЮЗ |

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20-ТКР.ПЗ

Лист

3

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ.

Проектируемый участок подъездной дороги проходит по балке Черников Бок в деревни Гремячка с исторически сложившейся застройкой. Варианты проложения трассы не прорабатывались. Существующая дорога грунтовая, без насыпи, проходит по балке Черников Бок.

Покрытие на дороге отсутствует. Пересечений и примыканий с твердым покрытие существующая трасса не имеет. Состояние существующей грунтовой дороги неудовлетворительное.

Существующая дорога в плане имеет 2 угла поворота.

В период весенней и осенней распутицы, а также после летних дождей дорога становится непроезжей. В связи с возрастающей интенсивность движения и транспортных перевозок возникла необходимость строительства дороги с твердым покрытием.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1  СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.

Проектируемая подъездная автомобильная дорога к ул.Черников Бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области относится к автодорогам II-с-б технической категории – автодорога местного значения.

- расчетная скорость – 40 км/час;

- ширина проезжей части – 3,5 м;

- ширина обочины – 1,0 м,

- ширина укрепленной полосы обочины – 0,5 м,

- ширина земляного полотна – 5,5 м;

- число полос движения – 1;

- наименьший радиус кривых в плане – 60 м;

- наибольший продольный уклон – 110 ‰;

- поперечный уклон проезжей части  –  20 ‰, обочины – 40 ‰;

- расчетные нагрузки – А-8, НГ-60 (для искусственных сооружений),

60 кН (для дорожной одежды).

Протяженность автодороги составляет 0,433 км.

Начало трассы проектируемого участка ПК 0+00 принят на ПК 3+86 ранее выданного проекта ООО «Проект», далее дорога проходит  по балке Черников Бок и по склону балки поднимается к садовому товариществу «Урожай». В конце трассы на ПК 4+33 устраивается разворотная площадка. Водоотвод осуществляется по рельефу, на ПК 0+50 устраивается водопропускная труба диаметром 1,4 м.

На всем протяжении трассы твердое покрытие отсутствует.

Ось трассы рассматриваемого участка запроектирована без изменения общего направления существующей дороги. Проектируемая дорога в плане имеет 2 угла поворота.

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20-ТКР.ПЗ

Лист

4

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

2.2  ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГРУНТАМ ОТСЫПКИ

Для возведения земляного полотна проектом предусмотрено использование пригодных грунтов из корыта под дорожную одежду. Избыток пригодного грунта от нарезки корыта под дорожную одежду транспортируется в резерв на расстояние до 3 км.

В соответствии с табл.22 СНиП 2.05.02-85* коэффициент уплотнения грунта в насыпи принят равным 0,98.

Коэффициент относительного уплотнения в соответствии с табл.14 приложения 2 к   СНиП 2.05.02-85* для насыпи принят равным 1,1.

2.3   РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Объемы земляных работ посчитаны в ведомости попикетного подсчета объемов земляных масс и ведомости объемов земляных масс.

Объем насыпи с учетом коэффициента уплотнения составил 9577 м3, выемка отсутствует.

Проектом предусмотрено снятие плодородного грунта, объем плодородного слоя грунта составил 1665 м3

Общий объем оплачиваемых земляных работ по проекту составил 10432 м3

2.4  ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ СПОСОБОВ ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Поверхностный водоотвод запроектирован открытого типа со сбросом воды с проезжей части по обочине на прилегающую территорию. Продольный водоотвод осуществляется путем устройства кюветов с обеих сторон дороги для сброса воды к трубе. Водоотводные кюветы укрепляются посевом многолетних трав. Для предохранения откосов земляного полотна от размывов проектом предусмотрено их укрепление засевом трав по плодородному слою грунта толщиной 15 см.

Общая площадь укрепления по проекту составляет 4006м2.

2.5 ОПИСАНИЕ ТИПОВ И ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

В соответствии с заданием на проектирование при разработке проекта дорожная одежда была принята облегченного типа с покрытием из асфальтобетона.

Участок проектирования расположен в III дорожно-климатической зоне.

Расчетная нормативная нагрузка для расчета дорожной одежды принята 60 кН.

Дорожная одежда проезжей части (тип 1) устраивается следующей конструкции:

- покрытие из горячего асфальтобетона типа Б марки III ГОСТ 9128-2009 – 0,05 м;

- основание из щебня М-800 фр. 40-70 мм, по ГОСТ 3344-83, устраиваемое по принципу заклинки – 0,18 м;

- подстилающий слой из песка средней крупности по ГОСТ 8736-93*  – 0,15 м.

Требования к материалам для устройства дорожной одежды определены соответствующими стандартами, которые приведены на поперечном профиле конструкции дорожной одежды.

Общая площадь покрытия по проекту составила 1987 м2

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

12/20-ТКР.ПЗ

Лист

5

Инв.№ подл

Подпись и дата

Взаим.Инв.№

2.6 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТРАССЫ ОТ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ И ПОПАДАНИЯ НА НЕЕ ЖИВОТНЫХ

Так как проектируемая дорога проходит по населенному пункту, специальных мероприятий для предотвращения попадания на дорогу животных не требуется. Средняя высота насыпи составляет 1,20 м, что отвечает требованиям снегонезаносимости.

2.7 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

При пересечении проектируемой дорогой понижения проектом предусмотрено строительство круглой железобетонной водопропускной трубы отверстием 2х1,25 м на ПК 0+50.

Труба является перепускной и не требует гидрологических расчетов в связи с малой площадью водосборов.

Труба запроектирована согласно ТП серии 503-07-2 инв. № 17901/1. Толщины звеньев назначены с проверкой на нагрузки А8, НК80.

Укрепление русла и откосов насыпи у оголовков принято по типовому проекту 3.501.1-156 «Укрепление русел, конусов и откосов насыпи малых, средних мостов и водопропускных труб».

2.8 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ

В проекте предусмотрено устройство перекрестка на ПК 0+00. Конструкция пересечений и примыканий запроектирована  в соответствии с рекомендациями СНиП 2.05.02-85*, радиус кривых на закруглениях 15,0 м.

Ширина проезжей части съездов принята 3,5 м. Дорожная одежда на съездах устраивается по типу основной дороги. Обочины съездов укрепляются щебнем.

В местах пересечения автодорогой подземные инженерные коммуникации прокладываются в защитных кожухах.

2.9 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ

Для обеспечения безопасности и организации движения в соответствии со СНиП 2.05.02-85 предусмотрен комплекс проектных решений по обустройству: установка сигнальных столбиков и дорожных знаков.

Конструкция дорожных знаков принята по ГОСТ 52290-04 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Конструкция опор для установки знаков принята по типовому проекту серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков». Их установка предусмотрена в соответствии с ГОСТ Р 52290 и Указаниями по применению дорожных знаков.

Железобетонные сигнальные столбики устанавливаются  по ГОСТ 50970-96.

Для создания безопасных условий движения автомобильного транспорта проектом предусмотрено использование комплекса технических средств:

- установка дорожных знаков 		- 11 шт;

- установка сигнальных столбиков	- 74 шт.